山阳区环境保护局

关于2020年3月25日拟作出的建设项目

环境影响评价文件批复决定的公示

签发人： 焦海林

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对焦作鑫德宝汽车服务有限公司汽车维修服务项目环境影响报告作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政事项服务科。公示期为2020年3月25日－2020年3月31日。

电话：3555180

通讯地址：山阳区行政服务中心环保窗口（山阳区政府二楼）

2020年3月25日拟批准的建设项目环境影响报告

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦作鑫德宝汽车服务有限公司汽车维修服务项目 | 焦作市山阳区山阳路北段西辉源社区院内 | 焦作鑫德宝汽车服务有限公司 | 本项目位于焦作市山阳区山阳路北段西辉源社区院内，项目相邻的四边主要为门店及社区住户。 | 本工程已建设完成，并投入运营，不再对施工期进行环境影响分析。 营运期喷漆房为微负压、全密闭、喷烘一体化设施，车辆的批腻子、打磨、调漆、 喷漆及烘干维修工序全部在密闭的喷漆房内进行，废气处理采取“干式漆雾过滤装置” 去除废气中漆雾，再将废气引入“UV 光解催化净化器+活性炭吸附装置”对有机废气进行净化处理后通过15m高排气筒外排。维修工序零部件的焊接工段集中固定设置，采用移动式焊接烟尘净化器对焊接烟尘进行处理。加强日常检查和维护，保证喷漆房的密封性，同时减少喷涂工作过程房门的开合，以此减少无组织排放的产生量。生活废水利用化粪池处理后与经过隔油沉淀池沉淀的洗车废水一起由总排口排入城市污水管网后进入焦作市污水处理厂处理后排放。汽车维修产生的废零件经厂区规范设置的一般固废暂存间暂存后定期外售。工程生产过程中废滤料、漆渣、废紫外灯管、废机油、废活性炭、废电池等危险固废，使用密闭容器分类收集后，分区存放在规范设置的工程危废仓库内，定期送往有资质的危废处理单位安全处置。废油漆包装桶加盖密封，其贮存及运输按照危险废物执行。废含油棉纱和手套属于处置豁免类危险废物，应按照危险废物存储，可以按一般固废处置。生活垃圾设置垃圾收集箱集中分类收集，定期由环卫部门进行处理。喷枪、抛光机和风机、空压机等噪声设备采取室内布置、采用消声、减振等措施确保噪声达标排放。建立、健全日常环保监督管理制度，确保污染防治设施正常运行。 |