山阳区环境保护局

关于2021年3月4日拟作出的建设项目

环境影响评价文件批复决定的公示

签发人： 焦海林

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对焦作钛锂新能源科技有限公司年产10000吨锂电池负极材料生产项目环境影响报告作出批复决定。为保证此次审议工作的严肃性和公正性，现将该建设项目环境影响报告的基本情况予以公示。如有异议，请在公示期内反馈我局行政事项服务科。公示期为2021年3月4日－2021年3月10日。

电话：3555180

通讯地址：山阳区行政服务中心环保窗口（山阳区政府二楼）

2021年3月4日拟批准的建设项目环境影响报告

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 项目概况 | 主要环境影响及预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年 产 10000吨锂电池负极材料生产项目 | 焦作市山阳区中星街道上马村东1号 | 焦作钛锂新能源科技有限公司 | 该项目位于焦作市山阳区中星街道上马村东1号，项目用地23300平方米,总建筑面积10000m2。 | 工程施工期间严格按照《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》焦环攻坚办[2020]18号）的相关要求，采取积极的措施减少扬尘的产生。施工人员生活废水经化粪池处理后用于周边农田施肥，施工期间的泥浆水及冲洗车辆废水需先经沉淀池沉淀后回用，不外排。施工建设产生的建筑垃圾如废沙石和废建材等，必须统一收集清运，清运时须与特许经营运输资质的单位签订运输合同，按照城管部门规定的时间、路线、倾倒地点进行消纳处置，不得交予个人或未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。施工人员产生的生活垃圾收集后交由环卫部门及时拉走并做无害化处理。规范施工秩序，合理安排施工时间，合理布局施工场地，选用良好的低噪声施工设备，降低设备声级，降低人为的噪声。不得在夜22时至次日早6时之间施工，因工艺要求必需在夜间连续施工作业的，应预先报当地有关行政主管部门备案并予以公告后方可进行施工。 项目运营期1#生产车间上料废气、干燥废气、粗破废气以及天然气燃烧废气分别经各自的集气系统收集后引入一套两级脉冲袋式除尘器（耐高温）处理后，通过一根18m高排气筒排放。粗破后的针状焦经密闭皮带送入2#生产车间气流粉碎机入料口，粉碎废气、球化废气分别经各自的集气系统收集后引入一套两级脉冲袋式除尘器处理后，通过一根18m高排气筒排放。废气排放满足《关于印发焦作市2020年大气污染防治攻坚战工作方案的通知》〖焦环攻坚办[2020]18号〗关于排放浓度限值要求。根据《关于加强工业企业无组织排放治理的通知》（焦环保[2019]3号）要求，企业生产应采用密闭皮带及管道对物料进行输送，加强设备管理等有效措施减少无组织排放。按照《关于加强工业企业无组织排放治理的通知》（焦环保[2019]3号）要求，在生产车间生产区域安装视频监控，场区内24小时视频录像，视频数据保证时间不得少于30天。项目生产间接冷却水经收集管道送至冷却塔冷却后，全部回用于冷却工序、不外排，定期补充新鲜水。生活污水经化粪池处理后，用于周围农田施肥综合利用不外排。消防废水由厂区自建管道进入“消防废水池”处理后，由罐车送至污水处理厂。规范建设一般固废仓库，满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及修改单）的有关规定。一般固体废物筛分废料经收集后暂存于一般固废仓库，定期外售综合利用；废气处理收尘经收集后带内衬的编织袋袋装，暂存于一般固废仓库，定期外售综合利用；生活垃圾经收集后交由环卫部门及时清运并做无害化处理。厂区产生的危险废物废润滑油采用密闭容器收集后存放于规范设置的危废仓库，废润滑油包装桶在危废仓库分区存放，定期委托有资质的单位安全处置。危废贮存、运输过程中应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《河南省环境保护厅关于印发河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）的通知》（豫环文[2012]18号）等相关规定。项目在建设过程中应选用低噪声设备，采用软连接并加固设备基础，经厂区建筑物的隔声、距离的衰减，厂界排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。项目划定重点防渗区、一般防渗区，按要求进行防渗，从源头控制污染物进入土壤环境，防止地下水污染。 本项目污染物全年总量厂界指标为：SO2 0.086t/a、 NOx 0.16t/a。 项目规划、土地、核准、备案等其它许可和管理要求，以相关职能部门批复和意见、要求为准。项目应满足和履行有关法律规定和程序后，方可开工建设。 项目建成后须按规定申领或登记排污许可手续，按规定进行竣工环保验收。取得排污许可手续并竣工环保验收合格且公示后，方可正式投入运营。 |